Anzugsdrehmomente zur XT 500

| Befestigungselement | Bezeichnung | Nm |
| --- | --- | --- |
| Zylinderkopf und Zylinderblock | 10 mm-Stehbolzen | 20 |
| Zylinderkopfdeckel | 10 mm-Mutter | 38 |
|  | 8 mm-Stehbolzen | 13 |
|  | 8 mm-Mutter | 20 |
| Zylinderkopf | 10 mm-Stehbolzen | 20 |
|  | 10 mm-Mutter | 38 |
|  | 6 mm-Schraube | 10 |
| Zylinderkopfdeckel | 6 mm-Schraube | 10 |
| Zylinderkopf-Seitendeckel | 6 mm-Schraube | 10 |
| Zündkerze | 14 mm | 20 |
| Zylinderblock | 10 mm-Stehbolzen | 20 |
|  | 10 mm-Mutter | 38 |
|  | 6 mm-Schraube | 10 |
| Schwungrad | 12 mm-Mutter | 80 |
| Statorwicklung | 6 mm-Zylinderschraube | 8 |
| Regler | 6 mm-Schraube | 10 |
| Bremsankerplatte | 6 mm-Schlitz- Zylinderschraube | 8 |
| Ventilspiel-Einstellmutter | 8 mm-Mutter | 27 |
| Steuerkettenrad | 10 mm-Schraube | 50 |
| Anschlagführung 1 | 6 mm- Zylinderschraube | 8 |
| Dekompressionsnocke | 6 mm-Schraube | 8 |
| Steuerkettenspanner | 18 mm-Mutter | 40 |
| Steuerkettenspannerdeckel | 30 mm-Kappe | 18 |
| Pumpendeckel | 6 mm-Schraube | 8 |
| Filterdeckel | 6 mm-Schraube | 10 |
| Ablassschraube | 14 mm-Schraube | 30 |
| Filterdeckel | 6 mm-Schraube | 10 |
|  | 5 mm-Entlüftungsschraube | 5 |
| Speiseleitung | 8 mm-Rohrverschraubung | 18 |
| Ölschlauch 1 (Einlass) | 14 mm-Rohrverschraubung | 40 |
| Stütze für Ölschlauch 1 | 6 mm-Schraube | 10 |
| Ölschlauch 2 | 16 mm- Schlauchverbindung | 50 |
|  | 6 mm-Schraube | 10 |
| Krümmer | 6 mm-Schraube | 10 |
| Luftfilterkappe | 5 mm-Schraube | 3 |
| Luftfiltergehäuse 1 und 2 | 6 mm-Schraube | 2,5 |
| Luftfiltergehäuse 1 | 6 mm-Schraube | 10 |
| Auspuffrohr | 8 mm-Stehbolzen | 13 |
|  | 8 mm-Mutter | 18 |
|  | 8 mm-Schraube | 20 |
|  | 10 mm-Mutter | 35 |
| Kurbelgehäusehälfte 1 und 2 | 6 mm-Schraube | 13 |
| Lagerdeckelplatte (Antriebswelle) | 5 mm-Senkschraube | 7 |
| Lagerdeckelplatte (Antriebswelle) | 6 mm-Senkschraube | 8 |
| Kurbelgehäusedeckel 1 | 6 mm-Schraube | 10 |
| Kurbelgehäusedeckel 2 | 6 mm-Schraube | 10 |
| Kurbelgehäusedeckel 3 | 6 mm-Schraube | 10 |
| Zündzeitpunkt-Einstellöffnung | 34 mm-Schraube | 12 |
| Deckel | 6 mm-Zylinderschraube (4 Stück) | 8 |
| Unterbrecherdeckel | 6 mm-Schraube | 10 |
| Kurbelanguß | 8 mm-Schraube | 20 |
| Schaltradführung | 6 mm-Schraube | 10 |
| Kupplungsfeder | 6 mm-Schraube | 8 |
| Primärantriebsrad | 16 mm-Mutter | 60 |
| Kupplungsnabe | 18 mm-Mutter | 60 |
| Kupplungs-Schubhebeleinstellung | 12 mm-Mutter | 18 |
| Antriebskettenrad | 18 mm-Mutter | 60 |
| Seitenplatte (Schalttrommel) | 5 mm-Senkschraube | 4,5 |
| Schalttrommelanschlag | 14 mm-Schraube | 18 |
| Schalthebeleinstellung | 6 mm-Mutter | 8 |
| Anschlagschraube | 8 mm-Schraube | 20 |
| Fußschalthebel | 6 mm-Schraube | 8 |